# Zur Inbetriebnahme der Frank-Turbine

## Schlitten

### Mechanischer Aufbau

Der Schlitten ist mit kugelgelagerten Auszugschienen ausgestattet. Er trägt unterhalb des Brettes die Steuerelektronik (ECU) für die Turbine (Hornet), den Fernsteuerempfänger und die Stromversorgung. An der hinteren Seite ist die Anschlussplatine für das Terminal der Hornetsteuereinheit montiert.

Vorn rechts und links sind zwei kugelgelagerte Umlenkrollen für Schnüre zur Schubmessung angebracht. Es sind zwei Rollen notwendig, damit beim maximalen Schub von ca. 140 N der Schlitten bei einseitigem Zug nicht verkantet.

Auf einer Seite ist eine einschnappende Verriegelung angebracht, um ein versehentliches Abstürzen der Turbine durch Ausfahren des Schlittens zu verhindern. Zum Entriegeln zieht man den Schlitten etwas zurück und drückt den Federblechstreifen herunter.

Der Schlitten fährt nur nach vorn aus, da die Turbine nicht oberhalb des Tisches laufen sollte. Möchte man den Schlitten nach hinten ziehen, ist vom unteren Brett die hintere Leiste abzuschrauben.

### Elektrische Einrichtung

Die vordere Turbinenhalterung trägt den Hauptschalter. Zum Anschalten der ECU und des Fernsteuerempfängers ist der Knebel nach oben zu schalten.

Die rote (plus) und schwarze (minus) Buchse ist direkt mit dem Akku verbunden. Über diesen Anschluss lässt sich der Akku mit dem mitgeliefertem Ladegerät ( 1A Ladestrom) innerhalb von 3-4 Stunden vollladen. Ebenso kann hierüber bei ausgestecktem Akku die Turbine mit einem Netzgerät (10 -12 V mind. 5A) betrieben werden.

### Montage

Die Träger für den Testschlitten sind vormontiert. Die Turbine ist mit dem außen laufenden Draht zum Temperaturmesser nach oben in das Aluminiumprofil einzusetzen und gut festzuschrauben. Auch die vier Befestigungsschrauben an der Schelle sind zu kontrollieren und ggf. nachzuziehen.

Man schließe den grünen Stecker für Starter und Glühkerze und den Westernstecker für Drehzahl- und Temperatursensor an.

Der Treibstofftank kommt in die Halterung zwischen die zwei Winkel und wird mit dem Band fixiert.

Nun entfernt man die Verschlussschrauben an den Treibstoffschläuchen und stecke den Ausgang an den Verbinder am Schlauch zur Turbine. Die andere Seite kommt an den Schlauch vom Treibstofftank am geraden Rohr.

Zuletzt stecke man unter dem Brett unterhalb Turbine den Akku an das Kabel.

## Inbetriebnahme

### Vorbereitung

Der Akku sollte vollgeladen und die Fernsteuerung mit funktionierenden Batterien bestückt sein.

Die Turbine muss mit kräftigen Schraubzwingen so an einem stabilen, gegen Kippen und Verschieben gesicherten Tisch befestigt werden, dass sie auch bei vollem Schub von 14 N sicher fixiert bleibt. Auch wenn man keinen vollen Schub erzeugen will, läuft die Turbine beim Starten automatisch bis auf 60 0000 U/min zum Kalibrieren hoch und erzeugt schon einen recht großen Schub.

Der Treibstofftank wird mit einer Mischung aus 85% Diesel, 10% Benzin und 5% Zweitakteröl befüllt. Man kann die Mischung direkt in der Flasche durchführen, an der Seite sind 10 Maßstriche (je 10 %) angebracht.

Um die Treibstoffflasche zu öffnen, löse man die Schraube am Deckel einige Umdrehungen bis der Gummieinsatz nicht mehr festklemmt und schraube den Deckel ab.

Beim erneuten Verschließen muss  nach dem Aufschrauben des Deckels die Schraube wieder festgezogen werden. Dadurch wird der Gummieinsatz wieder breit gedrückt und dichtet die Flasche ab.

Bevor die Flasche auf die Schmalseite in die Halterung gelegt wird, muss der Schlauch zur Treibstoffpumpe fest aufgesteckt sein. Es ist darauf zu achten, dass das gebogene Röhrchen zur Belüftung zunächst noch mit der Verschlusskappe verschlossen ist, bei liegender Flasche nach oben zeigt und über die Treibstoffoberfläche hinausragt. Nun wird die Kappe am Entlüftungsrohr abgezogen und der Kraftstoffhahn geöffnet. Die Schlauchverbindungen müssen alle fest sitzen und dicht sein.

Man stecke das Terminal der Hornet ECU an, schalte zuerst die Fernbedienung und dann die Turbinenelektronik ein.

Der Steuerkanal ist Kanal 1 mit dem rechten Steuerknüppel.

Wurde die Turbine lange Zeit nicht benutzt, teste man die Justage der Fernbedienung und lerne sie ggf. neu ein. Auch lassen sich jetzt verschiedene Tests durchführen (siehe Hornet-Anleitung).

### Start

Entgegen der vorigen Version ist diese Turbine mit einem Kerosinstart ausgerüstet.

Der Start wird durch folgende Aktionen eingeleitet:

- Steuerknüppel und Trimmung nach vorn - ECU zeigt "READY".

- Steuerknüppel auf Minimum, innerhalb von drei Sekunden auf Maximum - "START"

Die Steuerung heizt nun mit 10V für 10 Sekunden die Glühkerze auf. Dann wird der Starter mit 3V angeschaltet und die Treibstoffpumpe pumpt mit 0,17 bis 0,22 V je nach Einstellung Treibstoff zum Vorheizen in den Brenner. Jetzt sollte man ein leises Fauchen hören, ansonsten hat der Treibstoff nicht gezündet.

Nun wird automatisch Treibstoff in die Brennkammer gepumpt und die Startphase beginnt. Eventuell schlagen beim Hochlaufen jetzt Flammen vorn aus der Turbine. Sie stammen aus dem Treibstoffüberschuss des Vorheizbrenners und sind unkritisch, sofern sie nach einigen Sekunden von allein verlöschen. Man kann die Pumpenspannung für die Vorheizung bei starker Flammenbildung auf einen kleineren Wert einstellen. Wird er zu klein gewählt, erlischt die Vorheizflamme und der Startvorgang wird abgebrochen.

Hat die Turbine einige Zeit gestanden, sind meist mehrere Startversuche notwendig. Man kann mit dem Taster an der Terminalanschlussplatine einige Pumpstöße Treibstoff vorpumpen, sollte sich aber hüten, die Turbine zu fluten, da sonst gewaltige Flammen entstehen können.

Beim Betrieb sind die in der Beschreibung des Versuches genannten Sicherheitshinweise unbedingt einzuhalten! Gegenüber den Vorversionen ist diese Turbine etwa doppelt so kräftig.

Bei Rückfragen kann man mich unter der Telefonnr. 02324 501195 erreichen.

Hattingen 2012

Florian Schulz